天然气突发事故应急预案

天然气是具有易燃、易爆特性的可燃性气体，在输送、储存和使用的过程中，可能发生泄漏、燃烧甚至爆炸，造成财产损失或人员伤亡，形成社会灾害事故。为了加强对天然气突发事故的控制，迅速有效地进行应急抢险，妥善保护现场人员和场外人员的人身安全，将事故对人员、财产和环境造成的损失降低到最小程度，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《石油天然气管道安全管理条例》、《城市燃气安全管理规定》和《湖北省燃气管理条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本预案。

一、突发事故分级

1、一级突发事故：城区中、低压管线或户内管线及设施发生天然气泄漏的事故。

2、二级突发事故：城区中、低压管线户内管线及设施发生天然气泄漏并引起燃烧的事故。

3、三级突发事故：长输管道、配气站发生高压天然气泄漏、燃烧或爆炸的事故；城区中压管线、低压管线或户内管线及设施发生天然气泄漏并引起爆炸、燃烧的事故。

三、应急抢险原则

原则上按上述分级标准启动相应应急预案。发生一级突发事故，启动一级应急预案，由本公司自行解决，不必上报；发生二级突发事故，启动二级应急预案，如果事故影响不大，可不必上报，由本公司独立实施抢险工作即可，但如果影响面或危害程度较大，需请求相关部门支持和帮助的，应立即上报；发生三级突发事故，启动三级应急预案，并同时向政府、公安消防、安监、建设和技监等部门、所在地乡、镇政府报告，接受上级应急救援部门的指挥和指导，协同作战，争取社会援助，及时处理各类突发险情、事故。

现场抢险的总原则是：先救人。后救物；边扑火救灾，边关阀排空。无论启动哪级预案，都必须作好记录，并整理归档。

二、应急抢险机构、成员及职责

（一）公司成立以总经理为首的天然气突发事故应急抢险队，人员随人事变动随时调整，现行成员分工如下：

总指挥：张建卫（公司总经理，负责总体调度）

副总指挥：方良权 负责现场技术指导

谭兴平  负责维护及协调

气源控制组：杨齐军、丁宁、单钦瑜、冯林峻

现场施工组：肖昌胜、易明谦、向远智、冉军、黄祥伟

现场维护组：刘先立、王军、柳叶青、唐捷、万雪、刘继和

运输服务组：吴荣、邓顺峰、张建平

后勤保障组：任丽、吴雨桐、陈娥

公司二十四小时报警电话：3226888，值守人员：吴金平

公司办公室电话：3230777，值守人员：刘晓玲

为了加强领导，统一行动，应急抢险队及义务消防队成员的移动电话必须24小时开机，以便及时掌握事故发生的最新动态，各部门之间密切联系、相互协作，对事态作出迅速反应。

（二）应急抢险队的职责

1、应急抢险队是天然气突发事故的应急抢险指挥及实施机构，负责指挥并参与应急抢险救援的全部工作。

2、组织天然气突发事故应急预案的培训、演习工作。

3、制定天然气突发事故的预防措施。

4、组织、准备应急抢险的必须材料、工具和设备。

5、接受上级部门的检查、指导和协调。

6、发生天然气突发事故时，迅速启动应急预案，并组织队伍实施应急抢险。需要社会支援时，迅速报告所在地党委、政府及相关部门和单位，协同作战，完成任务。

五、应急抢险响应程序

天然气突发事故应急抢险程序一般包括接警与事故通报、出动应急抢险队伍、实施应急排险（截断气源、紧急疏散）、灾情控制、维修和恢复供气等几个方面，其流程如下图：

建始县天然气突发事故应急抢险行动流程图

天然气突发事故

事故接警与通报

向政府、职能部门报告

出动应急抢险队伍

出动社会抢险队伍

紧急疏散

维修和恢复

截断气源源

灾情控制制

（一）事故接警与通报：

接警与通报的内容包括：事故发生的时间、地点、事故类型（泄漏、燃烧、爆炸）、周边情况、交通线路、联络电话、联系人姓名及事故基本情况。

- 、应急抢险程序：

1、接到报警电话后，迅速向应急抢险总指挥汇报，由总指挥决定启动何级预案，并指派现场抢险副总指挥，调集车辆和抢险队伍，携带设备和工具在5分钟内出发，以最快的速度赶赴事故现场。

2、抢险队伍到达现场后，现场抢险指挥和抢险人员必须根据现场情况立即确定警戒区，设立警示标志和防御标志，由现场维护组维持秩序，疏导人群和社会车辆。

3、现场抢险指挥员了解现场情况和事故的性质后，迅速确定控制方案和抢险实施方案，布置各专业组的具体任务，并报告抢险总指挥。

4、气源控制组根据现场抢险指挥的安排，迅速关闭阀门，切断气源，控制事故发生态势。

5、现场施工组在不危及自身人身安全的前提下，进行接补或迁移等维修。

6、现场指挥组织抢险队伍进一步检查有无其它危及管道或设施安全的情况，发现问题立即采取相应措施。

7、抢险施工结束后，由质量检验责任人负责对抢修的管道及附属设施进行质量检测，经检测合格，立即通知气源控制组恢复供气。如不合格，则继续检查和维修，直至合格。

8、恢复供气半小时后，如一切正常，由抢险现场指挥宣布抢险结束，各组成员方可离撤现场。

（三）要求：

1、总指挥、副总指挥、各专业组之间必须保持良好的通迅联系。

2、总指挥与上一级安全负责人之间必须保持良好的通迅联络。

3、现场指挥必须接受上级抢险部门的统一指挥和协调。

4、抢险施工人员必须按公司规定穿戴工作服和安全帽等劳动保护用品，从而避免烧伤、中毒或窒息，切实保护自身安全。

六、天然气突发事故应急抢险的培训、演习

定期组织天然气突发事故应急抢险人员的培训，并针对可能发生的天然气突发事故进行模拟演习。

1、模拟演习主要演习气源截断、安全警戒区的设立、人群疏散、险情排除等内容。

2、演习必须制定周密的演习计划和程序，检查演习需要的器材、工具，落实安全防范措施，对参与演习的人员进行安全教育。

七、其他事项

1、本预案是天然气突发事故发生后，公司相关部门事实抢险工作、协助上级部门进行事故调查处理的指导性意见。

- 本预案的启动，由应急抢险队总指挥决定。

- 公司全体员工都有参加天然气突发事故抢险的义务。

- 对抢险组织不力，造成事故损失扩大的个人，按有关规定追究责任。

- 承担应急抢险工作的成员，应及时向抢险总指挥或副总指挥报告抢险工作进展情况。

附件：1、天然气突发事故应急抢险联络表

2、天然气突发事故应急抢险成员通迅表

3、一级天然气突发事故应急抢险程序

4、二级天然气突发事故应急抢险程序

5、三级天然气突发事故应急抢险程序

一级天然气突发事故应急抢险程序

- 公司人员接到城区中、低压管线或户内管线及设施发生天然气泄漏的事故报警后，立即向应急抢险队总指挥报告，总指挥宣布启动一级应急抢险程序，并即刻通知各应急抢险专业组成员参加抢险。

- 各应急抢险专业组成员接到通知后，在5分钟内准备好材料、工具、设备和车辆，15分钟内赶到事故地点。

- 技术副总指挥令气源控制组立即前往，关闭事故地点上、下游阀门，切断气源。

- 现场维护组立即确定警戒区域，疏导过往车辆、行人，维护现场秩序。

- 现场施工组在已断气排空的情况下展开整改作业。

- 整改作业结束后，进行气密性检测，经检测合格后，通知气源控制组通气。未经检测或检测不合格，严禁通气。

- 恢复供气半小时后，如一切正常，全体成员撤离现场。

- 收集整理事故资料备查。

二级天然气突发事故应急抢险程序

1、公司人员接到城区中、低压管道线或户内管线及设施发生天然气泄漏并引起燃烧的事故报警后，立即向应急抢险队总指挥报告，总指挥宣布启动二级应急抢险程序并即刻通知各应急抢险专业组成员参加抢险，同时与消防“119”取得联系。

2、各应急抢险专业组成员接到通知后，在5分钟内准备好材料、工具、设备和车辆，15分钟内赶到事故现场。

3、技术副总指挥指令气源控制组立即前往，关闭事故地点上、下游阀门，切断气源。

4、现场维护组立即确定警戒区域，疏导过往车辆、行人，维护现场秩序。

5、配合消防队进行灭火。如火势较大，燃烧面积较广，总指挥应立即与县有关部门取得联系，请求社会支援。

6、现场施工组在已断气排空、明火已扑灭的情况下展开整改作业。

7、整改施工结束后，进行气密性检测，经检测合格后，通知气源控制组通气。未经检验或检测不合格，严禁通气。

8、恢复供气半小时后，如一切正常，全体人员撤离现场。

9、收集整理事故资料备查，并报安监、消防、燃气办备案。

三级天然气突发事故应急抢险程序

1、公司人员接到长输管道、配气站发生高压天然气泄漏、燃烧或爆炸；城区中压管线、低压管线或户内管线及设施发生天然气泄漏并引起爆炸的事故报警后，立即向应急抢险队总指挥报告。

2、总指挥宣布启动三级应急抢险程序并即刻通知各应急抢险专业组成员参加抢险；同时向县公安消防大队、县安监局、县技监局、县住建局及始发地人民政府通报事故基本情况，以便为上级相关部门启动相应紧急预案争取时间，将事故损失降到最低限度。

3、各应急抢险专业组成员接到通知后，应在5分钟内准备好材料、工具、设备和车辆，15分钟内赶到事故现场。

4、技术副总指挥指令气源控制组立即前往，关闭事故地点上、下游阀门，切断气源。如果是长输管道发生天然气泄漏，应同时通知气站监控组关闭配气站各道阀门并密切监视配气站压力变化情况，随时报告。

5、现场维护组根据现场情况，配合政府、公安、消防部门确定警戒区域，设立警示和防护标志，疏导过往车辆、行人，维护现场秩序，并协助“120”医疗救护部门抢救伤者。

6、运输服务组车辆在事故现场原地待命，做好随时出动的准备。

7、后勤保障组坚守材料库房，保证随时提供所需抢险材料和后勤物资。

8、24小时报警电话（3226888）和公司办公室电话（3230777）值守人员必须坚守岗位，随时接听和向各方通报事故的抢险进展情况。

- 在气源被截断，火灾被扑灭，伤员已转移，现场已无危险前提下，整改施工组进行接补或迁移等整改工作。

- 进一步组织检查有无危及管道或管道设施安全有其他情况。

- 抢险整改施工结束后，由质量检验负责人对新整改管道及设施进行现场质检，经检测合格后，立即通知上下游进行通气试运行。如不合格，则继续整改，直至合格。

- 恢复供气半小时后，如一切正常，由总指挥宣布抢险结束，抢险队撤离现场。

- 总指挥主持召开事故分析总结会，收集整理事故资料，分析原因，总结经验，补充完善不足之处。

- 配合上级有关部门做好事故的调查、取证、分析和善后事宜的处理工作。